ODPOROVÉ TEPLOMĚRY KABELOVÉ

Provedení: (měřítko neodpovídá!)

PT33 - ploché (do drážky motoru)
PT34 - v teflon. hadičce (levné) 
PT36 - zalité, plášť z izolantu

PT37 - Ø4 nebo 3mm, drátové přívody 
PT38 - s otvorem pro šroub Ø4,2

Mezi kabelové teploměry patří všechna provedení, která mají přívodní vodiče pevně spojené s tělesem teploměru. Kovové části jsou vyrobeny z nerezové oceli třídy 17248. 

Délku přívodů i mechanické provedení lze přizpůsobit požadavkům zákazníka.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Provedení :

PT33 
Ploché provedení pro montáž do drážky statoruelektrických točivých strojů. Čidlo je zatmeleno

v sklotextitové destičce a z vnějšku chráněno speciální teflonovou smršťovací bužírkou.

Rozsah teplot: Max. +180°C (třída „H“) 2x lanko 200°C 2,5m sklotextit + teflon
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PT34
Miniaturní a velice rychle reagující provedení pro montáž do vinutí elektrických strojů. Čidlo Pt100 je chráněno pouze speciální teflonovou smršťovací bužírkou.

Rozsah teplot: Max. +200°C teflon. Hadička

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PT36 
Teploměr cca 3,5mm pro montáž do vinutí elektrických strojů. Čidlo je zalito v izolační hadičce

- pouzdro není přesně válcové.

Rozsah teplot:  -40…+150°C (třída „F“) 2x lanko 200°C 2,5m izolační hadička

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PT37

Stonkové provedení 4mm, po dohodě lze dodat i průměr 3mm.

Rozsah teplot: Max. +200°C Zvl. provedení +400°C

Přívody: 2x lanko 200°C 1m Možno: 2x stříbrný drát 0,2mm (400°C - skelná izolace)

Materiál: Nerez 17248
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PT38

Pro měření povrchové teploty. Podobné provedení jako PT30, konec stonku je plochý s otvorem

Ø4,2mm pro přišroubování k měřenému povrchu.

Pouze orientační měření.

Rozsah teplot: -40…+200°C Zvl. provedení +350°C

Přívody: Typicky 4w kabel 200°C 1m

Možnosti:

2w nebo 3w kabel 200°C

2w nebo 4w kabel 350°C

Nerez 17248

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nejčastěji používané kabely :

- 4w kabel 200°C má izolaci 4 vodičů 0,09mm2 z teflonu, bez kovové opředení a z vnějšku teflon (vnější ,5mm)

- 2w kabel 200°C má izolaci 2 vodičů 0,22mm2 z teflonu, kovové opředení a z vnějšku je teflon (vnější 3,8mm)

- 4w kabel 200°C má izolaci 4 vodičů 0,22mm2 z teflonu, kovové opředení a z vnějšku je teflon (vnější 3,5mm)

- 2w kabel 200°C má izolaci 2 vodičů 0,22mm2 z teflonu, bez kovové opředení a z vnějšku je silikon (vnější 3,6mm)

- 2w kabel 200°C má izolaci 2 vodičů 0,15mm2 z teflonu, následuje kovové opředení a z vnějšku je silikon (vnější 3mm)

- 3w kabel 200°C má izolaci 3 vodičů 0,15mm2 z teflonu, následuje kovové opředení a z vnějšku je silikon (vnější 3,1mm)

- 3w kabel 200°C má izolaci 3 vodičů 0,22mm2 z teflonu, následuje kovové opředení a z vnějšku je silikon (vnější ,5mm)

- 4w kabel 200°C má izolaci 4 vodičů 0,22mm2 z teflonu, následuje kovové opředení a z vnějšku je silikon (vnější 4,5mm)

- 6w kabel 200°C má izolaci 6 vodičů 0,22mm2 z teflonu, následuje kovové opředení a z vnějšku je silikon (vnější 5,2mm)

- 2w kabel 350°C má izolaci 2 vodičů 0,34mm2 ze skelné tkaniny, z vnějšku je kovové opředení (vnější 4mm)

- 3w kabel 350°C má izolaci 3 vodičů 0,22mm2 ze skelné tkaniny, z vnějšku je kovové opředení (vnější 3,6mm)

- 4w kabel 350°C má izolaci 4 vodičů 0,22mm2 ze skelné tkaniny, z vnějšku je kovové opředení (vnější 4,3mm)

Základní elektrické připojení :

Konce vodičů jsou odizolované a pocínované. Pro teploty nad 200°C jsou použity lisovací dutinky.